# Nghiệp vụ luồng thu thập & xử lý dữ liệu khảo sát đèn chiếu sáng

Ngày: 27/09/2026

# Tổng quan

Hệ thống khảo sát đèn chiếu sáng thu thập dữ liệu qua 2 nguồn song song trong cùng một phiên quay: video (xử lý bằng Computer Vision để phát hiện và định vị từng đèn) và cảm biến ánh sáng (đo lux qua kết nối BLE, dùng cho giám sát IoT).

Hai nguồn này bổ sung cho nhau: video xác định đèn nào, ở đâu, đang sáng/tắt; cảm biến cho biết cường độ sáng đo được thực tế tại một điểm, và dữ liệu vận hành thiết bị IoT (node online/offline, runtime).

Tài liệu này mô tả nghiệp vụ chi tiết theo 3 phần: xử lý trên Mobile (thu thập dữ liệu), xử lý trên Backend (2 nhánh CV và IoT), và bước đối chiếu chéo để ra kết quả cuối cùng.

# Nghiệp vụ trên Mobile

Mobile chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu thô với cấu hình chuẩn hóa, không xử lý AI/CV nặng.

## 1. Kết nối thiết bị (trước khi quay)

- App quét và kết nối BLE tới cảm biến ánh sáng (scan → connect → subscribe characteristic).

- App kiểm tra quyền Camera, GPS, Bluetooth đã cấp đủ.

- Chỉ cho phép bấm "Bắt đầu quay" khi kết nối BLE ổn định.

## 2. Cấu hình Camera chuẩn hóa

- App load Camera Profile chuẩn (exposure time, ISO, white balance, focus, resolution, frame rate) — từ local config hoặc tải từ server.

- Dùng Camera2 API để khóa cứng các thông số, tắt auto-exposure/auto-white-balance/autofocus, đảm bảo mọi video quay theo đúng 1 cấu hình thống nhất.

- Ẩn các nút chỉnh tay (sáng/zoom/focus) trên giao diện quay.

## 3. Bắt đầu phiên (Start session)

- App sinh session ID duy nhất dùng chung cho video và dữ liệu cảm biến.

- Bắt đầu quay video với cấu hình đã khóa.

- Bật ghi GPS liên tục theo thời gian thực.

## 4. Thu thập dữ liệu song song (trong lúc quay)

- Video: quay liên tục, gắn timestamp theo frame (đồng hồ hệ thống điện thoại).

- GPS: ghi tọa độ theo cùng timestamp hệ thống.

- Cảm biến ánh sáng: gửi dữ liệu lux qua BLE liên tục → app nhận và gán timestamp ngay tại thời điểm nhận → ghi vào log: session_id, timestamp, lux_value, lat, long.

- Nếu mất kết nối BLE giữa chừng: app tự động reconnect, đánh dấu khoảng gián đoạn trong log.

## 5. Kết thúc phiên & đóng gói

- Dừng quay, dừng ghi log.

- Gộp: video (.mp4) + log cảm biến (.csv/.json) + metadata (session_id, thời gian bắt đầu/kết thúc, camera profile đã dùng).

## 6. Upload lên Backend

- Upload cả 2 file qua API, gắn kèm session ID.

- Hỗ trợ upload nền (background), tự động retry nếu mất mạng.

# Nghiệp vụ Backend — Nhánh CV Processing (xử lý video)

| Bước | Nội dung |
| --- | --- |
| Data capture | Nhận video + metadata từ Mobile, lưu vào storage |
| Input validation | Kiểm tra chất lượng video (độ phân giải, độ dài, file có lỗi/hỏng không) trước khi xử lý |
| Light detection | Chạy model CV trên từng frame để phát hiện nguồn sáng (đèn) trong khung hình |
| Pole association | Dựa vào GPS + vị trí trong frame, liên kết nguồn sáng phát hiện được với đúng trụ đèn trên bản đồ GIS |
| Brightness assessment | So sánh độ sáng đo qua ảnh với ngưỡng kỳ vọng, phân loại: Normal / Dim / Out / Unknown |
| Result update | Ghi trạng thái từng đèn vào database, cập nhật lên GIS view |

# Nghiệp vụ Backend — Nhánh IoT Monitoring (xử lý dữ liệu cảm biến)

| Bước | Nội dung |
| --- | --- |
| Ingest & validate | Nhận file log lux từ Mobile, kiểm tra tính hợp lệ (timestamp liên tục, không có giá trị bất thường) |
| Store history | Lưu dữ liệu lux vào database lịch sử, gắn theo session ID và vị trí GPS |
| Analyze | Phân tích chuỗi dữ liệu để phát hiện bất thường: node_offline (node ngừng gửi dữ liệu lâu bất thường), runtime decline (giờ vận hành giảm bất thường) |
| Display alerts | Tạo cảnh báo IoT riêng biệt, hiển thị trên hệ thống giám sát |

# Đối chiếu chéo & đầu ra cuối cùng

Backend dùng session_id + timestamp + GPS để ghép kết quả từ 2 nhánh (CV: lamp_dim/lamp_out; IoT: node_offline/runtime decline) theo đúng thời điểm và vị trí.

- Cả 2 nguồn cùng báo bất thường tại cùng vị trí/thời điểm → tăng độ tin cậy cảnh báo (double-confirmed fault).

- Chỉ 1 nguồn báo bất thường → gắn cờ để người quản lý xác minh thêm (ví dụ xem lại video tại thời điểm đó).

Đầu ra cuối cùng gửi về GIS/Frontend gồm: trạng thái từng đèn (Normal/Dim/Out/Unknown) từ CV, và cảnh báo thiết bị IoT (node_offline/runtime decline) — cả hai hiển thị trên bản đồ GIS, làm đầu vào cho quy trình xử lý sự cố (fault handling).

# Lưu ý kỹ thuật quan trọng

- Đồng bộ timestamp: vì camera nội bộ điện thoại được dùng (không phải camera rời), video và dữ liệu cảm biến đều gán timestamp từ cùng một đồng hồ hệ thống → không cần bước đồng bộ thời gian giữa nhiều thiết bị riêng biệt, giảm rủi ro sai lệch khi ghép dữ liệu ở Backend.

- Camera Profile: cấu hình exposure/ISO/white-balance/focus cần được khóa qua Camera2 API (CONTROL_AE_MODE_OFF, SENSOR_EXPOSURE_TIME, SENSOR_SENSITIVITY, CONTROL_AWB_MODE_OFF...), áp dụng cho cả preview lẫn record session.

- Thiết bị không hỗ trợ manual control: cần kiểm tra CameraCharacteristics trước khi áp cấu hình; nếu thiết bị không hỗ trợ, video quay ra cần được đánh dấu (manual mode: false) trong metadata.

- Gián đoạn BLE: cần cơ chế tự động reconnect và đánh dấu khoảng thời gian mất dữ liệu cảm biến trong log, tránh Backend suy diễn sai khi phân tích.

- Xử lý nền trên Mobile: quay video (Camera API) và nhận dữ liệu BLE cần chạy đồng thời, ổn định — trên Android cần foreground service để tránh hệ điều hành ngắt kết nối khi tối ưu pin.